买方合同编号：

陆丰宝丽华新能源电力有限公司陆丰甲湖湾电厂（2×1000MW）超超临界燃煤汽轮发电机组

年度化学药品订货合同

| 甲 方： | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 |
| --- | --- |
| 乙 方： |  |
| 签订时间： |  |

化学药品订货合同

买    方：陆丰宝丽华新能源电力有限公司

卖    方：

签订地点：广东陆丰

买方、卖方就陆丰宝丽华新能源电力有限公司广东陆丰甲湖湾电厂新建工程2×1000MW超超临界燃煤机组化学药品订货事宜，经充分协商，一致同意按如下条款签订本合同。

- 合同期限及价款

  - 本合同自              日止。

  - 产品名称、型号、规格、数量、金额、供货价格:

  - 本合同为单价合同，预估合同总价：           （  元整）。合同单价在合同约定的范围内为固定不变价格（即闭口价，包括合同价格不因政策变化或其他原因而变化）。此价款包含物资到甲方现场的所有费用。(含从卖方到买方现场的运输、装卸、保险、设备包装等一切费用)。

  - 正常维护供货范围：详见供货清单。

- 质量、验收标准

  - 卖方应按照采购通知规定的时间供货。卖方在交货前24小时通知买方做好接货准备，卖方提前交货的，要经买方同意，否则产品在交货日期前的毁损、灭失风险及有关的保管费用由卖方自行承担。

  - 质量要求符合国家标准。

| 1 产 品 名 称 | 混凝剂（聚合氯化铝）固、液体（水处理、生活水厂） |  |
| --- | --- | --- |
| 技术要求 | 单 位 | 标准值 |
| 密度（20°） | g/cm3 | 1.25±1 |
| 铅（Pb） | % | ＜0.001 |
| 镉(Cd) | % | ＜0.0002 |
| 六价铅(Cr+6) | % | ＜0.0005 |
| 汞(Hg) | % | ＜0.000001 |
| 砷(As) | % | ＜0.0002 |
| PH值(1%水溶液) |  | 3.5-5 |
| 水不溶物 | % | ＜0.03 |
| 氧化铝 | % | ≥10 |
| 盐基度 | % | 40-90 |

| 2 产 品 名 称 | 助凝剂（固体、聚丙烯酰胺）（工业废水） |  |
| --- | --- | --- |
| 技术要求 | 单 位 | 标准值 |
| 外观 |  | 白色固体 |
| 主要成分 |  | 聚丙烯酰胺 |
| PH值 |  | 7±1 |
| 离子性 |  | 阴离子 |
| 分子量 |  | 1800万 |

| 3 产 品 名 称 | 还原剂（亚硫酸氢钠）(水处理) |  |
| --- | --- | --- |
| 技术要求 | 单 位 | 标准值 |
| 含量 | % | 64.0～67.0 |
| 氯化物 | % | ≤ 0.05 |
| PH（50g/L溶液） |  | 4～ 5 |
| 铁质量分数 | % | ≤0.004 |
| 水不溶物质量分数 | % | ≤0.03 |

| 4 产 品 名 称 | 阻垢剂（苏伊士）（水处理） |  |
| --- | --- | --- |
| 技术要求 | 单 位 | 标准值 |
| 密度 | g/cm3 | 1.145～1.175 |
| PH（5%水溶液） |  | 2.3～3.3 |
| 固含量 | % | 20.0～ 30.0 |
| 总磷 | % | 14.9～18.5 |
| 主成分 |  | 有机磷酸盐、分散剂等 |

| 5 产 品 名 称 | 氨水（化学纯）（机组加药） |  |
| --- | --- | --- |
| 技术要求 | 单 位 | 标准值 |
| 外观 |  | 无色透明或微黄色液体 |
| 氨（NH3）含量 | w/% | ≥25 |
| 蒸发残渣 | w/% | ≤0.004 |
| 氯化物 | w/% | ≤0.004 |
| 硫化物 | ,w/% | ≤0.00005 |
| 钠（Na） | w/% | ≤0.0005 |
| 铁（Fe） | w/% | ≤0.00005 |
| 碳酸盐（以CO2计） | w/% | ≤0.002 |
| 镁（Mg） | w/% | ≤0.0005 |
| 钙（Ca） | w/% | ≤0.0005 |

| 6 产 品 名 称 | 氢氧化钠（液碱）（精处理、工业废水、水处理） |  |
| --- | --- | --- |
| 技术要求 | 单 位 | 标准值 |
| 外观 |  | 无色透明、稠状液体 |
| 氢氧化钠 | % | ≥32 |
| 氯化钠 | % | ≤0.004 |
| 三氧化二铁 | % | ≤0.0003 |
| 氯酸钠 | % | ≤0.001 |

| 7 产 品 名 称 | 氢氧化钠（片碱）（生活水用） |  |
| --- | --- | --- |
| 技术要求 | 单 位 | 标准值 |
| NaOH | % | ≥99 |
| NaCI | % | ≤0.03 |
| Na2CO3 | % | ≤0.5 |
| Fe2O3 | % | ≤0.005 |

| 8产 品 名 称 | 次氯酸钠（水处理、循环水） |  |
| --- | --- | --- |
| 技术要求 | 单 位 | 标准值 |
| 外 观 |  | 无色至浅黄色液体 |
| 有效氯 | % | ≥10.0 |
| 游离碱 | % | 0.1～ 1.0 |
| 铁 | % | ≤0.005 |

| 9产 品 名 称 | 非氧化性杀贝剂（循环水） |  |
| --- | --- | --- |
| 技术要求 | 单 位 | 标准值 |
| 外 观 |  | 无色至淡黄色液体 |
| PH |  | 6-8.02 |
| 比重 |  | ≥0.97 |

| 10产 品 名 称 | 高效消泡剂（明渠、吸收塔） |  |
| --- | --- | --- |
| 技术要求 | 单 位 | 标准值 |
| 外 观 |  | 乳白色液体 |
| PH |  | 6.5 ～ 8.5 |
| 粘度 | mPa.s | 200 ～ 1000 |
| 固含量 | ％ | 20.0±1.0 |
| 主成分 |  | 有机硅 |

| 12产 品 名 称 | 非氧化杀生剂（液体）（水处理） |  |
| --- | --- | --- |
| 技术要求 | 单 位 | 标准值 |
| 活性物含量% |  | ≥3 |
| 密度（20℃） （g/cm3） |  | ≥1.02 |
| 1%水溶液 PH 值 |  | 4-6 |

  - 质量保证期为货到甲湖湾电厂后一年(如所供设备厂家保质期超一年，则按厂家保质期为准)，在保质期内出现故障由卖方无条件派员到买方电厂现场进行售后服务。

  - 卖方应严格按照买方技术规范要求的质量供货，买方提出的任何质量投诉，卖方应立即采取更正行动予以改进，并在24小时内反馈给买方。

  - 如果在验收中产生纠纷，由买卖双方公认的第三方检验。相关费用由责任方承担。

- 包装与运输：

外包装应能保证所购物品在运输过程中不发生损坏，包装物不回收。运输方式及费用负担：公路、铁路、航空运输，运费由卖方承担。

- 交货地点和时间

交货地点：广东省陆丰市湖东镇宝丽华甲湖湾能源基地（具体卸货地点由买方指定）。

具体交货日期以买方通知为准。

联系人：

- 结算方式及支付方式

## 本合同使用货币种类为人民币(RMB)。

## 付款方式：银行汇款。

## 合同价款的支付：

## 合同价款的支付：到货材料款的支付，按月进行结算。

卖方每月按买方确认的订单量运到买方施工现场，货到3天内买方组织清点验收。清点验收合格后10天内，卖方提交下列单据经买方审核无误后15天内，买方支付给卖方该交货清单材料价格的100%。

- 由买方授权代表签署的该合同材料的完成证明，即“验收入库单”。

- 金额为该合同材料价格100%的增值税发票（13%）。

- 该合同材料的质量检验合格证明(随货供应)。

- 解除合同

  - 因卖方产品质量原因严重威胁电厂安全生产，买方有权单方解除合同；

  - 卖方不按时供货的，买方有权单方解除合同；

- 不可抗力

  - 指严重的自然灾害和灾难(如火灾、地震、台风、爆炸等)、战争(不论是否宣战)、叛乱、动乱等不可预见、不可避免并不能克服的客观情况和事件；本合同中所指不可抗力不包括暴雨、村民阻挠等；

  - 若任何一方因不可抗力事件而不能履行本合同，则该方应尽快书面通知另一方。该通知中应说明不可抗力事件的发生日期和预计持续的时间、事件性质、对该方履行本合同的影响及该方为减少不可抗力事件影响所采取的措施；

  - 一方因不可抗力而不能履行或不能完全履行合同的，不承担违约责任。但遭受不可抗力的一方应采取适当措施以减少不可抗力对本合同履行的影响。

- 违约责任：

  - 卖方未按合同约定时间供货的，每延期一天，应向买方支付未按约供货部分货款0.5%的违约金。

  - 卖方逾期20天以上未按约供货的，应向买方支付合同金额3%的违约金，同时买方有权终止合同。

  - 因合同产品质量原因造成买方损失的，卖方应赔偿买方损失。

  - 其它由违约方承担相应的责任。

- 合同争议的解决

未尽事宜，双方协商解决，如经过协商后仍不能达成协议时，则任何一方有权向买方所在地的人民法院提起诉讼。

- 其它

  - 合同附件是本合同的组成部分，与本合同有同等法律效力。

  - 本合同未尽事宜，需经双方协商，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等的法律效力。

  - 本合同一式 肆 份，买卖双方各执 贰 份，每份均具同等法律效力（以下无正文）。

  - 合同和发票邮寄应以顺丰或EMS方式；

## 接收单位：陆丰宝丽华新能源电力有限公司；

## 地址：广东省陆丰市湖东镇宝丽华甲湖湾能源基地业主大门

## 接收人：      ；  电话：           邮编：

## 发送单位：

## 地址：

## 接收人：                电话：                 邮编：

## 发票、财务收据、证明材料等交付买方以买方传真回执确认的实际到达时间为准，因中途邮寄遗失等原因造成直接或间接损失由卖方负责。

(以下无正文