广东陆丰甲湖湾电厂工程（2×1000MW）超超临界

燃煤汽轮发电机组

2025年石灰石采购技术规范书

陆丰宝丽华新能源电力有限公司

2024年04月01日

目  录

1	总则	1

2	项目概况	1

3	技术条件	2

4	现场服务范围及要求	3

5	安健环要求	5

6	质量保证及考核	5

- 总则

- 本技术规范书适用于陆丰宝丽华电力有限公司甲湖湾电厂（以下简称甲湖湾电厂）脱硫石灰石采购的技术规范，主要提出了脱硫石灰石的2025年预算用量、技术指标、运输要求的各方面的基本要求及说明。

- 如果投标方对本技术规范及要求中的条文有其它异议，投标方应以差异表的形式提出，否则招标方视为投标方完全符合该技术规范及要求的内容并具有完全的履约能力。

- 在签订合同和协议之后，招标方有权提出因规范标准和规程及现场技术条件发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招、投标双方共同商定。

- 本技术规范书所使用的标准，如遇到与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行，但不应低于最新中国国家标准。如果本规范书与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。

- 所有计量单位应采用国际单位制基本单位。

- 当地若有相关地方标准，须同时满足地方标准的要求。

- 资质要求：投标方营业执照应具有销售石灰石的营业范围，并具有本技术规范要求的工程范围业务相适应的国家法律法规和行业规范要求的企业资质和独立法人资质。

- 项目概况

- 概述

广东陆丰甲湖湾电厂规划容量为8×1000MW超超临界燃煤机组，已建成1、2号机组，1号机组于2018年11月投产，2号机组于2019年4月投产。二期3、4号机组正在建设中。

- 场地条件和交通条件

广东陆丰甲湖湾电厂位于广东省汕尾市陆丰湖东镇海岬山西约2km的范围，西距陆丰市约40km，西距湖东镇约5.5 km，东北距甲子镇约8km，南临南海。

陆丰市共有公路93条，其中国道1条，高速公路2条，省道5条。G324国道、G15国家高速公路东西方向横贯陆丰市辖区，S17省高速公路连接南北，形成了以高速公路、国道、省道为骨架，县、乡公路为支线的公路网络。陆丰市现无火车站，即将建设的厦深铁路客运专线横贯陆丰市，将在陆丰市设站。

电厂建设投运3000吨级重件码头1个。

电厂建设8000m2石灰石堆场，堆场尺寸128m（长）x90（宽）x10m（高），堆场檐口标高10m；堆场三面设置3m高的钢筋混凝土挡墙，山墙一侧挡墙顶至檐口采用压型钢板封闭。

- 技术条件

  - 工艺概况

脱硫工程采用石灰石—石膏湿法、一炉一塔单元装置，烟气100%进行脱硫处理。石灰石浆液制备采用湿式球磨机制浆系统，所用石灰石为不规则颗粒状，规格为大于3mm、小于20mm，石灰石颗粒通过斗式提升机输送至贮仓，再通过称重给料机进入湿式球磨机进行碾磨制浆，浆液用输送泵输送到水力旋流器经分离后，较粗的颗粒经再循环回到球磨机进行重磨，溢流物料存贮于石灰石浆液贮存箱中，经石灰石浆液输送泵输送至石灰石浆液箱中，然后作为脱除烟气中SO2的吸收剂，经石灰石供浆泵输送至吸收塔进行反应。

工期内的石灰石需求量约为18万吨。因电厂运行受电网统调、煤种硫份及3、4号机组安装调试工作影响，招标方不对石灰石的需求数量提供准确数据。工期为一年（时间2024.08.01～2025.07.31）,具体送货时间及送货量安排应满足机组运行实际所需为准。

  - 石灰石的主要品质指标

| 序号 | 项目 | 单 位 | 指标范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿度 | Wt－% | ＜2.0 | 自然风干损失量 |
| 2 | CaO | Wt－% | ≥51 | 若化验为CaCO3，则需转化为CaO，转换系数为1.786 |
| 3 | MgO | Wt－% | ＜2.0 |  |
| 4 | Al2O3 | Wt－% | ＜0.8 |  |
| 5 | Fe2O3 | Wt－% | ＜0.20 |  |
| 6 | 粒径 | mm | 3mm≤粒径≤20mm 含量≥95% | 过筛、微量粉末 |
| 7 | 杂质 | Wt－% | ＜1.0 | 不允许夹杂泥沙、木条、 铁块、钢丝等杂物 |
| 8 | SiO2 | Wt－% | ＜1.5 |  |
| 9 | 盐酸不溶物 | Wt－% | ＜3 |  |
| 10 | 可磨性指标HGI |  | ≥43 |  |
| 11 | 反应活性 |  | 良好 | 用硫酸滴定35分钟以后pH 值不小于5.0 |
| 12 | 来料外观要求 |  | 外观颜色灰白 | 根据《国家建设标准设计图集02J503-1》的14-5-6、14-5-7、14-5-8、14-5-9、14-5-10为合格颜色；14-5-1、14-5-2、14-5-3、14-5-4、14-5-5为不合格颜色。 |

注:石灰石的粒径为大于3mm且小于20 mm，颗粒的分布呈正态分布（自然分布），即按破碎机（破碎出料最大粒径为20 mm）破碎后的自然分布状态，不能对破碎后的石灰石再进行二次筛分。

投标方提供给招标方的石灰石颗粒，在出厂前应定期进行质量自检，确保颗粒尺寸和成分指标符合招标方要求，分批次（每5000吨/次）、按月提供化验报告和出厂自检合格证，否则招标方有权拒绝接收；石灰石到岸或到现场后，招标方组织化学人员取样进行品质化验。对石灰石主要品质不合格的，招标方有权拒绝接收，由此造成的损失由投标方承担。

投标方对招标方的检验结果有异议时，需在24小时内向招标方指定人员提出，双方共同取样送权威机构化验（留样保存至少一个月），由此产生的一切费用由投标方承担。

- 现场服务范围及要求

  - 如果石灰石采用车辆运输，要使用自卸车经电厂指定的路线运至电厂指定的堆场存放，未经电厂许可禁止使用平板人工卸货车运输。运输车辆进入厂区必须按照电厂指定的线路行驶，并遵守门卫管理制度，接受执勤保安的检查；负责清理由于投标方转运车辆散落在路面上的石灰石颗粒。运输、清扫等产生的相关费用由投标方承担。电厂对外水路交通便利，如果石灰石采用船舶运输、船舶签证费、港建费等由投标方承担，但石灰石从码头到堆场转运、装卸的器具操作人员及费用由投标方负责。

  - 根据电厂生产系连续性生产的特点，投标方需提出保证灾害性气候、交通意外等因素，根据招标方用量不间断向电厂堆场提供高品质的石灰石原料，投标方有整理石灰石堆场料堆高度的责任；具备使堆场日常贮藏量不少于两万吨的技术支持方案，该方案的可靠性和合理性将作为技术评标计分的重要内容。

  - 石灰石料堆场与上料系统卸料斗间大约有300m距离，由于电厂石灰石储仓容积有限，要求投标方提供装载转运车辆和人员常驻电厂，根据电厂的实际上料要求定期或随时转运石灰石至卸料斗，并保证卸料斗的下料顺畅，防止因堵塞而影响上料。电厂不负责石灰石从堆场到上料系统卸料斗的转运工作，从堆场到卸料斗转运的装载、运输人员、履带式散装抓料机操作人员、使用期间履带式散装抓料机的维修保养、能源耗材由投标方负责提供，产生的费用由投标方自理。

  - 上料期间，配合招标方监视、调整上料系统设备运行情况。

  - 卖方在合同服务期供应的石灰石，由卖方负责全部转运至卸料斗。卖方不得以合同到期而拒绝履约转运工作。双方约定的双方责任与义务以卖方完成全部供应石灰石转运工作为止。

  - 因机组负荷受电网统调，机组运行工况也有变化，招标方不对石灰石的使用量提供准确数据，以实际发生量结算。

  - 由投标方提交装货单，计量以电厂实磅计量、验收出货单为准。每车出厂前需办理核量放行手续。

  - 投标方具备足够的运力，确保电厂石灰石连续供应与现场环境卫生干净。

  - 若因石灰石供应或转运不及时影响生产，均视为违约，按商务相应条款处罚，紧急时招标方有权向第三方进行采购石灰石或石灰石粉，产生的所有费用均由投标方承担，招标方有权在当月结算款中直接扣除。出现三次违约，招标方有权终止合同，扣除所有履约保证金。

  - 运输车辆必须保证不漏水、不漏油污、不扬尘，不抛撒。

  - 投标方必须事前向电厂申报进入电厂运石灰石车辆的号牌和数量，办理电厂车辆通行证。无通行证的车辆不得入厂和在厂区内行驶。

  - 投标方不得在电厂内将供应石灰石合同转售给第三方、不得委托第三方运送、转运石灰石。

  - 投标方负责每天清理石灰石堆场及上料系统卸料斗周围环境、地面的卫生（包括厂内转运时，道路上撒落的石灰石颗粒）。如投标方不能按要求及时解决本项目产生的相关文明卫生问题，需由招标方解决，产生的费用由投标方承担。

  - 投标方人员和设备必须接受招标方的管理，因投标方责任对招标方造成的损失应负责赔偿。

  - 投标方必须派有固定联系方式的固定人员驻守在电厂，以备石灰石储仓料位不足时随时联系转运所需。在接到招标方要求供货通知后2小时内将石灰石送达。因供货不及时对招标方造成的经济损失，全部由投标方负责。

  - 参与石灰石卸货及转运作业的人员入厂前，身份证、车辆驾驶证、驾驶员从业资格证、工程机械施工操作证原件需提前交招标方审查备案，作业人员年龄及健康等参照国家相关法律法规要求，审查合格并经招标方安全管理部门安全教育培训考试合格后方能入厂作业。运输车辆、码头卸货作业设备及装载转运设备入厂前，行驶证原件需提前交招标方审查备案，审查合格后入厂。

  - 如果石灰石采用船舶运输，石灰石投标方人员须按要求在每航次船舶抵港前一天至招标方码头管理部门填报《石灰石船舶到港卸货申请》，签订《安全管理告知书》，在码头区域作业期间服从管理，码头区域内堆料不得超过电厂码头管理规定要求的重量，不得在码头区域进行违法违纪活动。

  - 如果因非招标方原因导致船舶滞留，产生的相关费用及经济损失全部由投标方负责。

  - 招标方因重要事项需使用码头时，如遇投标方副产品船运与招标方重要事项使用码头冲突时，投标方船舶靠离泊需服从厂方调配。

  - 船舶靠离泊作业须严格服从招标方码头管理部门指挥调度，严禁未经许可擅自进出港。电厂码头严禁从事违禁品及危化品运输，严禁携带及运送违禁品及危化品进入码头区域。

  - 到港船舶靠离泊、卸货、装车及车辆转运等作业期间，须有投标方专职安全管理人员在现场，安全管理人员应经招标方安全管理部门安全教育培训并考试合格，如上述作业期间安全管理人员不在现场，招标方有权暂停石灰石船卸货及车辆转运，直至安全管理人员到位。

  - 重件码头使用期间，因投标方原因导致的重件码头设备损坏（如护轮坎、地砖、供水设备），由投标方负责修复。如投标方不能按要求及时修复，需由招标方解决，产生的费用由投标方承担。

  - 投标方运输车辆须具备合格车辆行驶证、交强险保险证明，运输车辆驾驶人员须具备相应型号车辆驾驶证、货物运输资格证。

  - 投标方配置的码头卸货作业设备及装载转运设备须具备出厂或检验合格证明，并具备当地特种设备管理部门出具的特种设备检验使用合格证明及使用登记证明，该类设备的操作人员须具备由特种设备管理部门出具的相应特种设备操作资格证。

  - 电厂对投标方的工作质量评价，将作为下次招标或合同续签的重要依据。

  - 电厂将建立投标方业绩、信誉评价档案，对投标方运输和上料转运的及时性、质量的符合性、安全性、诚实守信状况、服务态度、遵守电厂规章制度等方面的指标定期进行评价，优异者将作为下次招标或合同续签的重要依据。

- 安健环要求

- 投标方在工作过程中应严格执行《电业安全工作规程》、《安健环协议》及招标方的相关制度。

- 投标方工作人员进入厂区应严格遵守招标方的规章制度和劳动纪律。

- 投标方必须接受入厂安全教育，认识保洁过程存在的安健环风险及其控制措施。

- 进入现场的工作人员必须佩戴好合格的安全帽、安全鞋、穿着长袖的工作服，并配备防尘口罩等个人防护用品。

- 车辆行驶按照厂内交通指示行驶，不超速行驶。

  - 进入现场的工作人员体力充足，精神状态良好，无从事工作的禁忌症。进厂前提供近1年体检报告，由招标方审核通过方可入厂，投标方必须对体检报告真实性负责，如因作假造成后果由投标方承担。并按照电厂管理规定提供入厂相关资料及配合厂礼仪核查。车辆、特种设备驾驶人员应具备相应的驾驶安全技能，能够胜任所从事的工作。投标方对现场工作人员的人身安全、运输安全负全责，出现人身伤亡未遂或人身伤亡由投标方负责，如投标方不能及时解决生产安全的问题，招标方产生的损失由投标方承担。

- 作业过程中不得产生二次扬尘，若期间产生扬尘的，需采取有效的抑尘措施，防止造成周边环境污染。

- 质量保证及考核

- 石灰石料位要满足要求，服从调度。影响脱硫系统安全生产的，每次考核投标方10000元，并额外承担期间产生的损失。

- 石灰石有水分扣杂：出现滴水扣净重的10%；潮湿扣净重的6%；石灰石车辆蓬布覆盖不合格（需覆盖整个车身）一次扣5吨；运输车辆不按规定停放一次扣5吨。

- 招标方随机对石灰石抽检，对石灰石CaO含量进行化验检测。石灰石中CaO含量在51%以上时不予考核；与要求值的差值达到0.55个百分点时，则每0.55个百分点按照当日化验批次石灰石磅单总重量的10%累加扣减重量予以结算；与要求值的差值超过不足0.55个百分点时，按比例扣除重量。与要求值的差值达到3.0个百分点以上时，招标方可以选择退货、从其他渠道购买、中止合同等处理方式，投标方不得有任何异议。

- 严格控制石灰石中酸不溶物或SiO2的含量，石灰石中酸不溶物质量占石灰石总质量应不高于3%（SiO2不高于1.5%），石灰石酸不溶物或SiO2含量每高于要求数值1个百分点时，按照当日化验批次石灰石磅单总重量的1.5%累加扣减重量予以结算；与要求值的差值超过不足1个百分点时，按比例降低结算重量，以此类推。若当日石灰石中酸不溶物含量或SiO2高于4个百分点时，该批次石灰石加倍扣除结算，同时，招标方可以选择退货、从其他渠道购买、中止合同等处理方式，投标方不得有任何异议。

- 石灰石CaO含量低于51%以下时，如造成设备损坏、缩短使用寿命、石膏浆液污染及造成经济损失的，则投标方应按照实际损失赔偿。

- 石灰石中MgO质量占石灰石总质量应不高于2%，石灰石中MgO含量每高于要求数值0.5个百分点时，按照当日化验批次石灰石磅单总重量的5% 扣减重量予以结算；不足0.5个百分点时，按比例降低结算重量，以此类推。

- 凡发现所供石灰石有掺假、使假现象时，拒付有掺假、使假石灰石的全部费用，并每次罚款10000元。

- 若投标方到货质量及数量连续两次无法满足采购要求视为违约，并每次罚款10000元。

- 车辆进出现场时应遵守电厂及的相关管理，如有违反，视情节轻重，考核扣款2000元，对于屡次发生的，从重加倍考核。

- 运输车辆不服从电厂人员管理，破坏正常卸车秩序的，由电厂人员登记，通知对所属投标方处以2000元罚款；运输车辆每月出现两次不服从电厂人员管理、破坏正常卸车秩序的现象罚款投标方5000元。

- 石灰石运输车辆毛重依据《超限运输车辆行驶公路管理规定（交通运输部令2016年第62号）》执行，若最新国家标准出台，依据最新标准执行。

- 进入生产现场，投标方人员必须佩带合格的劳保用品，违者每人次扣200元。

- 将香烟、火种带入厂区者，每人次扣责任人500元；生产现场吸烟的，每个烟头扣责任单位500元。

- 作业过程中产生扬尘大，未采取有效措施进行抑尘的，每次考核责任单位500元。

- 作业期间，保持良好的个人形象，不得出现乱扔垃圾的情况，每发现一次考核责任单位200元。

- 作业期间，不得出现物料掉落或将多余的物料抛洒在海中的现象，发现一次考核责任单位500元。

- 损坏与本项目相关的配套设施，照价赔偿。

- 违反招标方对外来单位及人员管理的相关制度、厂级安健环管理规定等制度，按买方相关制度进行考核。

- 发生其它违约时间，招标方有权依据买方损失进行扣款处理。考核标准与合同有不一致地方，按较高考核条款执行。