甲湖湾电厂一期输煤系统煤炭装车楼增加旁路技改项目技术规范书

| 厂长： |  |
| --- | --- |
| 总工程师： |  |
| 生 技 部： |  |
| 安 监 部： |  |
| 发 电 部： |  |
| 检 修 部： |  |
| 专 业 组： |  |
| 编 写： |  |

陆丰宝丽华新能源电力有限公司

二零二四年五月

目    录

1.总则	3

2.工程环境	3

3.工程概况	3

4.工程规范	4

5.技术标准	4

6.质量保证和安健环要求	5

7.分工界限	7

8.竣工资料	7

9.工程验收	8

10.质量要求及考核	10

11.投标附件	11

# 1.总则

1.1本技术规范书用于甲湖湾电厂一期输煤系统煤炭装车楼增加旁路技改项目工程，它提出了该工程的设计范围、采购范围以及安装施工等方面的技术要求。

1.2本技术规范书提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规范书和最新工业标准的优质服务。

1.3如投标人没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，那么招标人认为投标人提供的服务完全满足技术规范书的要求，如果有异议，应以书面形式明确提出，在征得招标人同意后，可对有关文件进行修改，如招标人不同意修改，仍以招标意见为准。

1.4在签订合同之后，招标人保留对本技术规范书提出的补充要求和修改的权利，投标人应承诺予以配合，如提出修改，具体项目和条件由供需双方商定。

1.5本技术规范书经供需双方认可后作为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.6本技术规范书相关费用需根据实际产生为主，若合同签订后1年内未开展相关服务，则不需要招标方支付任何相关费用。

1.7资质条件和业绩要求：

【1】资质要求：

（1）投标人须为依法注册的独立法人或其他组织；

（2）资质要求：电力行业火力发电乙级及以上工程设计专业资质或电力施工总承包二级及以上或机电工程施工总承包二级及以上资质（证书在有效期内）和安全生产监督管理部门核发的《安全生产许可证》（证书在有效期内）。

【2】财务要求：提供最近三年财务审计。

【3】业绩要求：2020年10月至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人须至少具有300MW及以上等级火电机组工程设计、总包或施工业绩项目合同业绩2份，投标人须提供符合本采购要求的业绩合同扫描件，投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同，合同扫描件须至少包含:合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。

【4】信誉要求：/

【5】项目负责人的资格要求：拟任投标人项目经理具有并提供有效的高级工程师证书。

【6】其他主要人员要求：/

【7】设备要求：/

【8】其他要求：/

# 2.工程环境

2.1施工地点

广东省陆丰市湖东镇甲湖湾电厂#1、#2机组

2.2施工时间

计划于2024年10月31日起实施（具体以双方实际签订合同后时间为计算起点时间，本一期卸煤线直通装车楼改造项目计划于合同服务期限内，具体开工时间以招标方通知为准。

2.3环境因素

广东陆丰甲湖湾电厂厂址距陆丰市约40km，西距湖东镇约5.5 km，东北距甲子镇约8km，南面临南海。厂址所处区域，盐雾腐蚀严重，施工单位所用工具应能够抵抗海边盐雾等腐蚀性条件，保证正常存放、使用期间不受腐蚀。

2.3.1 厂区的岩土工程条件

厂址位于甲子港西面的海岬山西侧，南面临南海。地貌单元主要为海积平原和海岸地貌两大类。海积平原地形平坦宽阔，高程约4m～8m，部分为小沙丘。海岸地貌主要有沙堤、滩涂和水下岸坡。临海地域多为海积砂堤、砂地和浅滩，往外为海域。砂堤内侧相对低洼、平坦，局部分布小鱼塘、盐田等。

2.3.2  地震烈度及主要设计参数

根据《广东陆丰甲湖湾电厂工程场地地震安全性评价报告》，厂址场地50年超越概率10%的地震动峰值加速度为0.117g，对应的抗震设防烈度为Ⅶ度；本工程主要建(构)筑物抗震措施按8度设防。

基本风压：         	0.9kN/m2(50年一遇) ；1.00 kN/m2(100年一遇)

地面粗糙度：       	A类

建筑场地类别：    	II类

2.3.4  运输

2.3.5陆路交通

陆丰市共有公路93条，其中国道1条，高速公路2条，省道5条。G324国道、G15国家高速公路东西方向横贯陆丰市辖区，S17省高速公路连接南北，形成了以高速公路、国道、省道为骨架，县、乡公路为支线的公路网络。厦深铁路客运专线横贯陆丰市，并在陆丰市设站。

2.4现场条件

施工脚手架搭设时需要考虑满足一期卸煤线直通装车楼使用需要，尽量不影响卸煤线直通装车工作。

施工期间需考虑防台防汛相关安全措施。

# 3.工程概况

3.1 陆丰宝丽华新能源电力有限公司甲湖湾电厂一期2×1000MW超超临界机组锅炉由上海锅炉厂设计、制造，锅炉为超超临界参数、变压直流炉、切圆燃烧方式、固态排渣、单炉膛、一次再热、平衡通风、紧身封闭、全钢构架、全悬吊п型结构。锅炉型号为SG-3118/29.30，采用四分仓回转式空气预热器和一次高参数再热技术，过热器出口温度为605℃，再热器出口温度达到623℃，设计锅炉效率95%，设计煤耗268g/kW·h，各项参数都达到了国内同类机组的最高水平。#1机组于2018年11月09日正式投产；#2机组于2019年04月15日正式投产。

3.2 方案构想

本项目拟采用C2-C5漏斗-汽车装车系统上煤方案（卸煤线C2A/B皮带机尾部增加犁煤器落煤管直落一期装车楼原煤仓或装车楼煤仓：即增加卸煤线C2A/B卸煤到C5皮带方案，实现C2-C5皮带-主厂房上煤方案），以满足一期装车楼长期供煤使用需求、减少原煤仓以及C5上煤线的运行工作强度，同时不影响一期卸煤系统直通一期上煤系统功能，增加优化除尘设备设施及新增部分的围护结构等。

3.3工程范围

本技改项目包含设计（包含载荷计算、施工图纸设计等）、采购(包含设备、消耗材料、劳保用品等)、项目施工（包含脚手架、外护板材料、设备安装、调试等）等实行全过程总承包（EPC），并对所承包工程的质量、安全、费用和进度进行全负责。

3.4对设计及设备的要求

(1)投标方技术人员应进行现场踏勘，确保对本项目的了解。

(2)投标方设计图纸需经过我单位审查后方可实施。

(3)投标方现场施工项目经理应具有二级建造师及以上执业证书或高级工程师职称证书。

(4)采购的设备需经过我单位共同验收。

3.5技术要求

(1) 安全指标

1.1.1不发生重大及以上事故；

1.1.2不发生管辖区域内的火险及以上事件（含现场作业）；

1.1.3不发生高空坠落、物体打击、触电伤害、坍塌和倒塌等四大伤害事故；

1.1.4不发生人身轻伤及以上人身事故；

1.1.5不发生一般及以上设备事故；

1.1.6不发生恶性未遂事件；

1.1.7不发生职业中毒事故；

1.1.8非生产安全指标：杜绝个体职业安全伤害事件，不发生负主要责任的交通事故，不发生责任性治安事件，不发生拖欠员工工资事件；不发生上访事件；

1.1.9风险控制指标：所有项目风险评估率100%，其中与投标方关联的危险点措施执行合格率100%；

1.1.10隐患控制指标：所防磨防爆检查设备各项隐患均清晰在册，需投标方落实的隐患控制措施执行率100%；已经闭环的隐患不得重复出现。

(2) 可靠性指标

1.2.1不发生因投标方施工造成卸煤线直通装车工作的停用；

1.2.2合同期后一年内，不发生因质量造成的停用；

1.2.3严格按照各项标准、规程、规章进行设计施工。

(3)经济性指标

1.3.1不出现因投标方施工造成卸煤线直通装车工作的停用。

(4)环保性指标

1.4.1不发生环境污染事件；

1.4.2不向外界环境排放危险固体废物及液体废物；

(5)进度指标:

1.5.1按工期计划及时完成率100%；

(6)管理指标:

1.6.1管理体系建设完整率≥95%；

1.6.2技术标准建设完整率≥95%；

1.6.3制度、技术标准执行评价得分率≥90%；

1.6.4诚信指标：无本单位员工重度失信、重度行为违规事件。

1.6.5应急指标：应急预案响应率100%，应急措施有效性100%。

(7)资源管理指标：

1.7.1安全资源投入率≥95%

1.7.2人力资源投入率≥100%：

1.7.3乙供材料合格率100%：

(8)目标管理指标：

1.8.1工作目标及其措施制定100%；

1.8.2培训计划完成率≥95%；

1.8.3工作计划完成率≥100%；

1.8.4违约指标：无违反合同和招标方管理规定行为；

1.8.5资质指标：满足现场和合同规定的人员资质合格率≥100%；

(9)技术标准

1.9.1符合国家、行业有关规程及标准规定；

1.9.2达到招标方上级公司颁布的专业标准和技术措施要求；

1.9.3达到招标方颁布的技术标准要求；

1.9.4达到专业审批的方案技术措施要求；

1.9.5其它经招标方认可的标准和要求，技术标准的采用按照标准从严的原则，以最高标准执行。

# 4.工程规范

4.1设备规范

本次采购的设备及主材，按期检定合格并有合格证。

4.2工艺规范

按照国家标准、行业标准开展设计、采购和施工工作。工作期间，应将原始记录保存完整，并随时接受招标方有关人员的检查，若发现有弄虚作假，招标方有权中止本协议的执行并扣除一定的款项。

4.3工艺路线（此为选用，供参考）

4.3.1卸煤路线：C2A侧皮带机至C5B侧皮带机犁煤器料斗至原煤仓至运煤车；C2B侧皮带机至C5A侧皮带机犁煤器料斗至原煤仓至运煤车。本次还需要考虑增加旁路到C5皮带，同时实现C2-C5皮带-主厂房上煤方案。需要增加Y形异型三通（含电动推杆）4套、旁路异型三通2台、曲线落煤管2套、全密封导料槽2套，还有配套的电控柜、电缆等。

4.3.2在T1转运站32.8米层C2AB皮带机导料槽出口段各新增一台智能型流量控制卸料装置，双侧卸料，当需要对运煤车供料时，智能型流量卸料装置进入工作状态，定量的煤流可通过流量卸料装置随C2AB皮带输送到T2转运站，超量的煤流从流量卸料装置两侧卸下至C2皮带两侧料斗之内。

4.3.3不需要对运煤车供料时，智能型流量卸料装置进入非工作状态，所有的煤流可通过流量卸料装置随C2AB皮带输送到T2转运站。

4.3.4主要结构形式：C2AB新增流量卸料装置料斗穿越C2输煤栈桥桥面开孔位置，料斗下法兰连接流线型落煤管，下方为三维给料匙，“鸭嘴”结构，插入原C5AB犁煤器料斗，通过C5AB犁煤器料斗后煤流卸载至运煤车料仓。

4.3.5 C2皮带通过智能型流量卸料装置、料斗、流线型落煤管、三维给料匙穿越C5皮带犁煤器护罩上方的开孔，将煤流卸载到C5皮带犁煤器料斗之内。

智能型流量卸料装置技术要求：

1）流量卸料装置主要由机架部分、卸料台部分、可变槽角托辊部分、卸料部分、煤流调节器、驱动部分、料斗部分、电气控制部分组成。

2）流量卸料装置为智能化设计，煤流的通行量可控，其调节方式为犁头上的煤流调节器，通过煤流调节器可控制煤流的通行量，

3）当需要将C2AB皮带上的原煤卸载到运煤车料仓时，智能型流量卸料装置得到信号进入工作状态，剪刀形式的卸料部分绕机架下落至C2皮带工作面，卸料台升起，超出额定量的煤流从卸料部分部分两侧卸载至两侧料斗之内，额定的煤流随C2皮带从卸料部分部分下方通道通过进入T2转运站。

4）运煤车料仓不需要C2AB卸煤时，智能型流量卸料装置处于非工作状态，卸料部分抬起，卸料台落下，C2AB皮带将原煤全部输送到T2转运站。

5）智能型流量卸料装置采用程序控制，具备远程和就地控制功能。

6）主要部件要求：卸料部分的煤流面选用10+10堆焊复合板制作，与皮带接触面光滑平整，不得损伤皮带。料斗本体材料NM500,厚度≧12mm，煤流面选用10+10堆焊复合板制作。煤流调节器材料为耐磨不锈钢，厚度≧12mm.控制箱材料为304不锈钢，电气元件为施耐德，内置PLC控制逻辑。

7)功能要求：智能型流量卸料装置动作灵活，不伤害皮带，不撒料，工作状态时，卸料后的余料汇集于皮带的中间位置。设备维护方便，使用寿命低于10年。

# 5.技术标准

5.1本技术规范书所使用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

5.2引用标准

5.2.1本技术规范书中涉及的所有标准，均为截止到招标人发出本技术规范书之日的最新版本。若发现本技术规范书与参考的标准有不一致之处，投保方应向招标方指明。投标方也可提出其他相当的替代标准，但需经招标方确认。

5.2.2设备的设防磨防爆检查和测试应符合下列现行标准和规范：

《建筑结构可靠性设计统一标准》 （GB50068-2001）

《建筑结构荷载规范》 （GB50009-2012）

《建筑抗震设计规范》 （GB50011-2010）-2016版

《钢结构设计标准》   （GB 50017-2017）

《钢结构制作安装施工规程》（YB 9254-95）

《钢结构焊接规范》（GB50661-2011）

《建筑设计防火规范》 （GB50016-2006）

《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2001）

《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB50229-2006）

5.3设备技术要求

5.3.1剪刀式曲面升降双侧犁式犁煤器：

- 规格：B=2000mm电动槽角可变双侧犁式犁煤器；

- 数量：B=2000mm电动槽角可变双侧犁式犁煤器：2台（含电液推杆、控制箱（IP55以上）、行程开关）动力电缆、控制电缆等整套设备。

- 犁煤器品牌要求与甲湖湾电厂一期输煤系统犁煤器厂家一致，为宁波三祥电力机械有限公司。

5.3.1.1驱动部分

- 采用电液推杆作为电动槽角可变双侧犁式犁煤器驱动源，电机功率不小于2.2KW,推力不小于2000Kg。

- 选用效率高、节能、起动性能好、噪音低、振动小、运行可靠、使用维护方便的全封闭鼠笼式三相异步电动机。

- 电液推杆的额定功率和起动转矩能满足带负荷起动，动作灵活、运行平稳、能有效地吸收外负载力且冲击小，行程控制准确。防护等级：IP65，绝缘等级：F级。电液推杆应具有力矩保护开关及外限位行程保护开关。

- 电液推杆要求布置在胶带机的上方，电液推杆能够满足电动槽角可变双侧犁式犁煤器的技术性能，防尘、防水、动作灵活可靠、具有手动、电动两种功能。

- 卸料装置在抬起位置和下落位置均设置一个限位开关（感应式开关，感应距离大于等于10mm）。限位开关采用国内知名品牌，开关要求防尘、防水。电控柜的制造应符合国家有关标准，并应能满足就地手动和远方程序控制起停的操作要求。控制柜应按远方程序控制要求留有接口。电控箱外壳为不锈钢材料,厚度不小于2mm，采用双门设计。

- 动力电缆全部更换（从MCC屏至就地控制箱，电缆总长度以现场实际为准）。

5.3.1.2犁煤器本体部分

- 犁头升降方式采用推杆带动驱动臂控制滑动小车，需要时能自动实现可变托辊组由平形到槽形、由槽形到平形之间的转换。当皮带跑偏时确保皮带边不刮擦主、副犁刀。犁煤器中部的平托辊上升后的高度符合带式输送机理论中心高度。物料在胶带上通过时，其胶带符合带式输送机标准槽形截面，输送平稳，结构合理，有效防止物料外溢和漏煤，提高物料平稳通过能力。在皮带机胶带跑偏范围之内不会产生撒煤现象，并且运行（起落）过程中，皮带机胶带跑偏范围之内（≤100mm）不会产生撒煤现象，并且卸料过程中，不会将煤撒到漏斗外。

- 犁煤器的托辊架由平行托辊、槽角可变托辊组成（直经均为φ159mm，使用寿命不小于50000小时，摩擦阻力系数不大于0.022），平行托辊之间加装900万分子量的超高分子滑板。高分子滑板面高度低于托辊面高1-3mm设计,厚度不小于20mm,在长时间使用过程中，主犁刀不出现波浪形磨损，始终保持犁刀的平面度，与胶带有更好的吻合。

- 犁煤器主犁头犁刀采用高铬合金复合板（12+12），即12mm的Q345基板为母材，合金耐磨层厚度为12mm，采用合金粉末冶金熔覆（埋弧焊），不接受药芯耐磨焊接堆焊；母材与合金耐磨层熔深深度 1.2-1.5mm，表面平整光滑、无裂纹，表面光洁度达到R35；复合耐磨板必须高耐磨、高抗冲击、HRC≥60；耐磨板化学成分：C（碳）3-4、Mn（锰）0.8-1.5、Si（硅）0.5-1.0、Cr（铬）(30-32)、Mo（钼）0.5-0.8（需提供SGS检测报告）埋弧焊耐磨高铬复合镜面板选用国内知名品牌。必须为上海欣铬钢、常州日月星件、常州科恒新材其中之一，须提供地市级质量技术监督局出具的材质检测报告及对应批次的《产品质量证明书》，且到货时要有检测报告，对堆层厚度、硬度、并含MnSiCrNiMo等元素的含量等，招标方会进行光谱合金含量检测，不合格退货处理。

D）高度不＜200mm，主犁刀具有磨损后可调功能，主犁刀采用整体制作，模块化设计，必须是双曲线刀面，并具备互换性。二道副犁由弹簧组合的聚乙烯材料制成，厚度不＜12mm，高度不低于120mm，且更换方便。主犁护板采用不小于8mm厚的16Mn钢板制作，护板上沿装有挡料板，防止物料量过大时翻越犁头。副犁磨损后由弹簧自动调整，犁净度大于99.9％及不损伤皮带。

E）犁煤器推杆门架采用16#槽钢加斜撑设计，犁头机架采用12#槽钢设计，犁煤器滑动框架小车采用不小于16mm的Q345材料制作，犁煤器的所有传动轮均带密封轴承。

F）犁煤器机架坚固可靠，有足够的强度和刚度，各活动点的柱销配合尺寸符合有关公差配合规范，犁头在升降操作和运行时机架不出现晃动。

G）犁煤器运行中平行托辊组的抬升及头尾变角的槽型托辊与输送机中线对重，并重合在输送机的中心张力作用面上。

H）犁煤器托辊轴承采用托辊专用轴承6308/C4轴承，选用5件套迷宫式密封件，轴承座内充锂基润滑脂。采用冲压轴承座，选用不小于4.5mm的钢板冲压成型，冲压轴承座与托辊辊体间采用二氧化碳气体保护焊焊接。选用SKF，FAG，NSK进口品牌轴承。便于维护和更换。犁煤器可变槽角托辊应可与DTⅡ系列托辊具有互换性。

5.3.1.3锁气器（锁气漏斗及挡板）：4台（左右装各2台），含配重、重锤臂、拉簧及紧固件；锁气器采用重锤+拉簧的配重方式，配重臂力矩方便调节。工作状态时转动灵活，锁气性能好。锁气器按现场实际空间进行设计，保证不堵煤，不撒煤。

A）锁气器挡板表面均安装耐磨衬板，采用高强度内六角沉头部螺栓固定，本体材料Q345,厚度≧12mm，耐磨衬板材料高铬合金复合板（12+12），即12mm的Q345基板为母材，合金耐磨层厚度为12mm，采用合金粉末冶金熔覆（埋弧焊），不接受药芯耐磨焊接堆焊；母材与合金耐磨层熔深深度 1.2-1.5mm，表面平整光滑、无裂纹，表面光洁度达到R35；复合耐磨板必须高耐磨、高抗冲击、HRC≥60；耐磨板化学成分：C（碳）3-4、Mn（锰）0.8-1.5、Si（硅）0.5-1.0、Cr（铬）(30-32)、Mo（钼）0.5-0.8（需提供SGS检测报告）埋弧焊耐磨高铬复合镜面板选用国内知名品牌。必须为上海欣铬钢、常州日月星件、常州科恒新材其中之一，须提供地市级质量技术监督局出具的材质检测报告及对应批次的《产品质量证明书》，且到货时要有检测报告，对堆层厚度、硬度、并含MnSiCrNiMo等元素的含量等，招标方会进行光谱合金含量检测，不合格退货处理。

B）锁气器主轴直径≧40mm，材料为调质40铬。轴承采用SKF，FAG，NSK进口品牌轴承，迷宫方式密封，轴承座内充满锂基脂。

5.3.1.4双侧犁式犁煤器漏斗的下口尺寸为2000×600，上口尺寸满足胶带不漏煤要求，需伸入胶带里面150mm，犁煤器煤仓口非煤流磨损面采用厚度不小于12mm的Q235钢板，煤流冲击及磨损面采用高铬合金耐磨板（12+12），即12mm的Q345基板为母材，合金耐磨层厚度为12mm，采用合金粉末冶金熔覆（埋弧焊），不接受药芯耐磨焊接堆焊；母材与合金耐磨层熔深深度 1.2-1.5mm，表面平整光滑、无裂纹，表面光洁度达到R35；复合耐磨板必须高耐磨、高抗冲击、HRC≥60。耐磨板化学成分：C（碳）3-4、Mn（锰）0.8-1.5、Si（硅）0.5-1.0、Cr（铬）(30-32)、Mo（钼）0.5-0.8（需提供SGS检测报告）埋弧焊耐磨高铬复合镜面板选用国内知名品牌。必须为上海欣铬钢、常州日月星件、常州科恒新材其中之一，须提供地市级质量技术监督局出具的材质检测报告及对应批次的《产品质量证明书》，且到货时要有检测报告，对堆层厚度、硬度、并含MnSiCrNiMo等元素的含量等，招标方会进行光谱合金含量检测，不合格退货处理。

5.3.1.5漏斗高度为2000mm，下部与曲线落煤管法兰连接。漏斗入口其余三面均应高出带式输送机理论中心300mm，煤仓口上口入料处装设间隔200mm×150mm煤箅子，煤箅材料采用φ20螺纹钢制作，箅子上方焊接挂钉，挂钉采用φ8圆钢尖头形式，防止杂物及大块坠落原煤仓内。煤箅子可方便拆卸、更换。

5.3.1.6所有漏斗上部应设有防尘罩（4套），高度不小于450mm，防止粉尘外溢，防尘罩与漏斗采用法兰连接，防尘罩采用304不锈钢材料，厚度不小于5mm，防尘罩煤流入口处设挡帘，易于更换。挡帘数量不少于三层，阻燃胶条制作，防尘罩上安装密封性能好的抽插式观察窗，观察窗不小于550*400（高）。

5.3.1.7犁煤器到位信号采用非接触式传感器。

5.3.1.8更换的犁煤器料斗及曲线落煤管、犁煤器机架均除锈刷3遍防腐漆，漆色与原厂其他同类设备一致。

5.3.1.9对每套犁煤器、锁气器料斗与地面连接处，制作与料斗周长等长的混凝土挡水围堰、密封胶水，围堰混凝土外面铺设不锈钢板成形件，不锈钢板厚度≥8㎜，截面梯形，宽度150㎜，高度200-100㎜，倾斜面便于排水，地面不得发生渗水现象。

5.3.1.10电动可变槽角双侧犁式犁煤器的安装尺寸及托辊安装参照《DTⅡ型固定式带式输送机设计选用手册》，中部支架则参照《火力发电厂带式输送机运煤部件典型设计选用手册》。犁煤器双侧漏斗应带锁气挡板，挡板重锤应布置在靠机架内侧，制作并安装改造犁煤器不锈钢材质标示牌与原设备悬挂标示保持一致。

5.3.1.11投标人投标时提供与本项目有关所有拟选材料、设备材质、性能报告，材质报告，外购件合格证作为合同签订的有效支撑。

5.3.1.12设备、材料到场投标人需提供材料、设备材质、性能报告，验收必须经招标人金属试验、检测、物理试验报告、化学成份报告。未经验收合格的材料、设备严禁进入现场。

5.3.1.13双侧犁煤器安装后要求结构紧凑，机架具备足够的刚性，动作灵敏，升降平台，滑动小车不得发生积煤的现象，以免引起自燃现象。

5.3.1.14标人所供设备应能满足带式输送机的支架结构技术要求，设备使用寿命不得少于20年。

5.3.2曲线落煤管（总成）

a）规格：2000×600、L=10600mm；2000×600、L=9300mm。

b）数量：各2组（含高铬合金耐磨板、格栅背包、连接法兰及密封、安全支撑等配套附件），配套缓冲导流装置、给料匙等设备。

c）增加旁路卸载到C5AB皮带，需增加Y形异型三通（含电动推杆）4套、旁路异型三通2台、曲线落煤管2套（2000×900、L=6900mm；2000×900、L=5858mm）、全密封导料槽2套（L=6000mm）。

5.3.2.1设计要求：曲线落煤管按现场栈桥现有的尺寸通过DEM（美国原件）仿真模拟进行设计，应保证物料的汇集运动，还要保证煤流的减势能输送。通过对煤流下落速度和角度的控制，达到减小煤流对曲线落煤管的冲击力，减少诱导风及携带的粉尘。确保物料的流动顺滑，降低冲击，延长落煤管的使用寿命。同时防止曲线落煤管内积煤、堵煤，保证带式输送机有效出力。范围内所有落煤管的模拟图须是在DEM软件平台上，针对物料流动速度和流动形态的动态模拟图，此模拟图必须彩色打印,并真实从DEM平台上截取下来。同时提供DEM软件合同，以证明设计人具备设计能力。曲线落煤管须为襄阳和同利、广州宜成、武汉和利时其中之一。

5.3.2.2结构形式：曲线落煤管采用外基材＋高铬合金耐磨板满焊的结构型式，在减小燃煤流阻的同时可以消除螺栓衬板脱落带来的隐患。外基材选用Q345、厚度10mm。煤流冲刷面用整块高铬合金耐磨板同外基材焊接，避免冲刷面耐磨板之间的缝隙过多。其他面耐磨板之间间隙不得大于5mm，接缝部位采用Cr28耐磨焊丝填充焊接。所有型材均采用激光数控机械下料，各边应整齐无毛刺。所有零件上开孔均采用机械成孔，孔应光滑，孔边无毛刺。

5.3.2.3高铬合金耐磨板：高铬合金耐磨板是以厚度12mm的Q345B普钢为基材，在其表面上铺垫多金属粉末，采用埋弧焊焊接工艺堆焊而成，不接受药芯明弧堆焊。母材与合金耐磨层熔深深度1.2-1.5mm。合金材质为：NiMo32CrWTi，耐磨合金堆焊高度≮12mm，总厚度≮24mm。耐磨层Cr含量≮32，硬度HRC58-62，碳化铬的体积含量不低于60%（需提供SGS检测报告）。表面要求光滑平整，平整度正负0.5mm，光洁度达到R35，不得有裂纹或焊道。高铬合金耐磨板选用国内知名品牌，必须为上海欣铬钢、常州日月星件、常州科恒新材其中之一，须提供地市级质量技术监督局出具的材质检测报告及对应批次的《产品质量证明书》，且到货时要有检测报告，对堆层厚度、硬度、并含MnSiCrNiMo等元素的含量等。乙方所供耐磨板须经甲方光谱检验，合格才能签收入库。

落煤管所有面均按磨损面铺设高铬合金耐磨板，要求保证使用寿命8年以上，期间落煤管不得发生磨损破漏泄煤及挂料堵煤现象。

5.3.2.4格栅背包：曲线落煤管截面采用“U”结构，保证物料以抛物线形式汇集下落，减少携带的风量。在落煤管中磨损较大的汇集流冲刷面的外壳必须另加一层“防磨穿格栅背包”，背包采用“井”字格栅结构，格栅栏选用10mm厚的HARDOX500Tuf板制作,背包外壳体采用高铬合金耐磨板，板厚10+10mm，格栅背包总厚度≧40mm。

5.3.2.5缓冲导流装置：此次转运站落差较大，为降低冲击，延长曲线落煤管的使用寿命，须按要求配置缓冲集流导流装置（采用弹簧/配重块双重感应机构），调节煤流下落速度并调整汇集物料运动轨迹。使煤流从无续坠落紊流转变为可控的滑落过程,减小煤流携带的诱导风量。导流装置的基体采用12mmHARDOX500Tuf材料制作，调节板采用高耐磨聚氨酯弹性体（PTMG）+HARDOX500Tuf材料一体成型。调节板整体厚度不≮50mm，与基体一体浇铸成型。

5.3.2.6给料匙：出口（给料匙）采用“鸭嘴”形设计，给料匙两侧要求深入C5犁煤器料斗内侧，给料匙应以适当的速度、角度将聚集的物料流卸载到C5犁煤器料斗之内，保证中心装载，从而减少对料斗的冲击。C5犁煤器料斗护罩开孔后安装“鸭嘴”形给料匙后应不影响C5皮带犁煤器的正常工作。给料匙材质要求以高铬合金耐磨板整体制作，厚度12+12mm，具体要求详见5.3.2.3。

5.3.2.7  Y形三通（旁路）：Y形三通用安装于C2AB新增料斗下方，用于切换至运煤车料仓或C5AB新增导料槽的煤流，电动三通采用防卡涩电动三通，外壳采用Q235B材料，厚度不低于10mm，挡板底板厚度不低于16mm，表衬耐磨衬板采用高铬合金耐磨板，不低于26mm（14mm+12mm），煤流接触面均铺设，至少3个面。高铬耐磨复合板总厚度不小于26mm，基体为14mm厚的Q235钢板，堆焊厚度不小于12mm。耐磨板具体要求详见5.3.2.3。防卡涩电动三通应动作灵活，不漏粉，不粘煤，不卡煤，安全可靠。润滑部分密封良好，不得有油脂渗漏现象。

电动三通的转轴进行调质处理，以保证转轴的使用强度，工作中不得产生弯曲变形。轴径应不小于80mm。

电动三通的传动采用具有手动功能的电动推杆，功率2.2KW\行程600毫米。电动推杆设有过载保护装置，采用外行程开关控制以保证其工作的可靠而不产生超压力。推杆推力不小于2000kg。当挡板切换到位后，电动推杆还应能锁定。电动推杆应带有便于安装的支座，可根据现场布置情况焊接在设备上。

提供控制系统，其中控制箱要求为不锈钢，防水双层门，其内电气元件使用施耐德品牌或同类产品，并满足现场和程控两种操作模式。提供控制系统和所供货设备间的所有连接线缆以及程控系统的连接电缆，使用的电缆为铜质铠甲电缆，且中间不准有接头。动力电缆采用ZRC-YJV-1kV，控制电缆采用ZRC-KVVP2-0.5KV、4）。长度须自行测绘，并要保证适当余量。

5.3.2.8检修平台：每个电动三通处设置检修平台，平台应环绕三通挡板四周，检修平台应有爬梯和栏杆，平台地面为金属网格板,护栏采用不低于φ38mm×3mm的钢管制作，高度不低于1050mm，同时装设不低于100mm的踢脚板。宽1.2米×长21米/套。最终面积以现场实际为准。

5.3.2.9 全密封导料槽：C5AB胶带新增导料槽为全密封结构，全密封导料槽为无动力抑尘导料槽，具有良好的尘源密封性，与相关设备配套使用可有效拦截、抑制粉尘，保证现场环境要求，顶部钢盖采用圆弧型结构，可增强其刚性，外形美观。圆弧型顶盖不利于粉尘的堆积，便于清扫顶部积尘，防止发生煤粉自燃现象，导料槽断面面积加大扩容，有效降低导料槽内空气的压力，便于含尘气流中粉尘的沉降，降低了诱导风速，起到降尘的功能，两侧槽角承载部分采用半托辊和滑板相结合的支撑结构。两侧槽形面型布置超高分子耐磨滑板，在耐磨滑板的下部分间隔1000mm设计一套半托辊，半托辊与高分子滑板组合使用（滑动摩擦+滚动摩擦）减小了皮带的运行阻力，保证了皮带的平整度，滑板与下托板采用超高分子聚乙烯螺栓连接，半托辊采用承插式结构与支撑架固定。滑板采用耐磨损，自润滑和低摩擦系数的超高分子聚乙烯材料，便于更换。侧导料板选用201不锈钢，厚度≧8mm,拱形钢盖选用201不锈钢，厚度≧5mm。

5.3.2.10连接法兰及密封：曲线落煤管各段应采用分段法兰密封连接，以方便必要时候的维护更换。法兰采用不小于12mm厚的钢板制作，并在适当位置焊有加强筋板，以保证法兰足够的刚度。法兰连接应该牢固可靠，法兰密封面的密封材料选用密封石棉垫或橡胶密封条，密封良好，不应在运行过程中出现脱焊、松动、漏粉现象。法兰连接处必须平滑过渡，不得成为新的挂料堵煤点。

5.3.2.11人孔检修门：为便于人员观察设备运行情况以及后续的维护检修，落煤管及所有入导料槽的给料匙和三通均须布置人孔检查门（500mm*400mm，材质：Q235，热浸锌，厚度：4mm，）。检查门闭锁使用快速锁紧卡扣，应在工人不使用任何工具的情况下可以方便打开。选用密封性能较好的“潜艇式”检修门，压紧密封效果好，能控制观察门内煤流产尘的含尘气流不外喷。门把手为不锈钢，顶泡弹性体胶条密封。开启灵活，密封性好。不接受普通检修门。并在孔门处设置检修平台，检修平台预留足够的检修空间，平台栏杆、楼梯按照国家标准设计安装，并做防腐刷漆。

5.3.2.12安全支撑：曲线落煤管要设置吊杆、支撑架等适当的措施，以保障曲线落煤管稳定可靠，检修方便。所有支吊架以及安装所需的材料均由供方提供。吊架采用直径不小于16mm的圆钢制作，其中包括吊耳、U型耳子，花兰螺丝等连接件，吊杆不得直接焊接在落煤管上。

5.3.2.13油漆及防腐：优先选用“热浸锌”的方式进行防腐处理，不适合热浸锌的构件全部采用“抛丸”或“喷砂处理”的方式进行除锈，然后涂装“锌加”涂层或者遵循“海虹老人”配套。

5.3.2.14焊接工艺：所有的施焊区域在焊接前均须清洁处理，主要角焊缝应采用自动或半自动焊的方法完成，保证具有足够的熔深，并不得出现夹渣、气孔、裂纹等焊接缺陷。焊缝坡口和外形尺寸应符合GB985，GB986，GB10854的规定。按等强度的原则选用焊条，且在大批量使用前需进行工艺性试验，试验合格后方可使用。所有焊接件焊后的残余应力应进行消除。所有焊缝均应采用连续焊缝，焊缝波纹均匀、整齐、美观。

5.3.3除尘设备选型

T1转运站32.8米层设计二台双旋流水膜除尘器，两台除尘器各控制一路皮带，通过引风管将C2A\C5B或C2B\C5A起尘点的含尘气体引导至除尘器内进行除尘处理，单台除尘器处理风量8000m3/h，风机功率11KW。其工作原理是区间工作制，当AB路任意一条皮带运行时，除尘风机启动，系统进入工作状态。当C2A\C5B路皮带机运行时，配套的吸风控制拔叉随皮带机同步运动，当拔叉触动吸风单元密封门开启装置时，风门开启并与A侧引风管线连通，在风机的作用下，叶轮工作区域的含尘气体被吸引至除尘器内，周边形成负压区。只有当给煤机上的控制拔叉触动吸风单元密封门开启装置时，本吸尘单元才开启并连通引风管线，给煤机之外的吸尘单元保持密封的静默状态。

单台除尘器的主要参数：

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘器重量： | KG | 1850 |  |
| 2 | 耗水量： | t/h | 0.8~1.4 |  |
| 3 | 除尘效率 | % | >99.5 |  |
| 4 | 处理风量： | m3/h | 7000-10000 |  |
| 5 | 设备阻力： | Pa | 1200-1500 |  |
| 6 | 电机功率： | KW | 11 |  |
| ７ | 控制方式 |  | 程序控制 |  |

5.4设备防腐及油漆

所以钢结构设备优先选用“热浸锌”的方式进行防腐处理，不适合热浸锌的构件全部采用“抛丸”或“喷砂处理”的方式进行除锈，然后涂装“锌加”涂层或者遵循“海虹老人”配套。

5.4.1热浸锌

5.4.1.1所有热浸锌的钢结构都需进行倒角打磨处理，且倒角不得低于2毫米，倒角打磨包括所有锐角部分以及螺栓内外孔。

5.4.1.2热浸锌厚度应大于110μm，最终厚度由发包方确定。

5.4.1.3热浸锌的修补采用锌加涂膜镀锌进行处理，且修补厚度不得低于180μm。

5.4.1.4踏步采用防滑格栅板，所有扶梯、扶手、栏杆及电缆敷设保护管采用热浸锌工艺（暂定）、部分钢结构件按照技术协议的要求采用热浸锌工艺。并且所有扶手、栏杆采用构件式螺栓连接结构，扶手不允许现场焊接。

5.4.1.5镀锌池工作区的锌含量应Zn%≥98.5%。

5.4.1.6楼梯栏杆、扶手等钢管构件的开口均应封闭。

5.4.2油漆

5.4.2.1使用的油漆品牌为海虹老人。

5.4.2.2底漆选用海虹老人牌环氧富锌底漆17382(活化锌技术)，厚度60μm；

中间漆选用海虹老人牌环氧云铁漆45880，厚度180μm；

面漆选用海虹老人牌氟碳面漆55LCN，厚度40+40μm，总厚度≮320μm。

# 6.质量保证和安健环要求

6.1技术要求

建立工程进度和质量联系制度：与招标方指定人员建立固定的工作联系。

以文字形式汇报工程进展，并将图纸、主材验收单等记录交招标人指定代表审核。

严格按照行业准、施工进度表的要求进行设计、施工。

对施工过程中发现的问题应及时出局整改通知到并提出处理建议。

对设计过程中的结构校核提出技术支持资料。

对整改通知单进行跟踪，直至所有问题均有反馈或复检合格。

6.2工期

2024年5月31日-2025年5月31日甲湖湾电厂一期#1、#2机组每次停机期间，按照招标方的工期，要求投标方编制具体的、有针对性的设计、采购、施工实施方案或计划。

本项目协议为年度合同协议，项目费用根据实际产生为主，按次按量进行核实结算费用，不产生不计费。

6.3转让和分包

未得到招标方的同意，投标方不许将合同的主要部分分包出去。如果分包，则分包部分的责任应由投标方全部负责。

6.4安健环要求

现场按《电业安全工作规程》和陆丰宝丽华新能源电力有限公司有关制度和规定正确、有序地进行工作。对自身的安全生产负责，在工作期间如果发生重大设备损坏或人员伤亡事故，要及时通知招标方并保护现场，积极配合调查处理，凡属投标方原因所造成的一切经济损失和法律责任，均由投标方承担。

# 7.分工界限

7.1招标人的工作

负责提供本次改造涉及的原图纸、资料、报告等。

负责各专业人员的协调配合现场的施工工作。

7.2投标人的工作

投标人各种施工设备、检测工器具和实验仪器，按期检查合格并有合格证。

投标人的现场施工经理要有相应的有效的专业资格证书，并有丰富的实际工作经验。

编制并提交设计图纸，并列出需要招标方配合的工作量，便于招标方提前做好准备；按招标方要求时间入场。

入场后向招标方项目负责人提交人员资质一览表（附资格证复印件）、使用的设备、仪器设备一览表（检定有效期内）。

按照现场机组运行情况合理安排施工时间，计划时间内完成所有施工项目，不发生因施工而影响其它项目施工事件。

施工人员应严格遵守现场的规章制度。

# 8.竣工资料

8.1施工工作完成且收到施工缺陷联络单回复后30-60个工作日内提交给电厂完整的竣工图纸及施工留档资料（纸版5份、PDF电子版）。

8.2设计中涉及电厂设备编号需要与业主方沟通进行编制。

# 9.工程验收

验收方式及要求。

9.1所有施工项目根据现场装车时间，由投标方提前编制工期计划，合同期间开展实施完成。

9.2发现施工缺陷及时进行复查闭环工作，全过程要求对验收环节逐项进行签字验收；

9.3电厂收到竣工图纸以及其他相关资料，办理《项目竣工验收单》。

9.4本项目为年度合同协议，项目费用根据实际产生为主，按次按量进行核实结算费用，不产生不计费。

# 10.质量要求及考核

设备检修工程管理

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目组织管理 |  |  |
| （一） | 项目组织体系管理 |  |  |
|  | 施工管理机构未设立或不符合招标方管理要求的。 | 3000元/天； |  |
|  | 因投标方原因导致本项目不能按期开工或因投标方原因导致本项目不能按期竣工。 | 20000/天 |  |
|  | 投标方被招标方认为安、健、环、质量管理体系混乱。 | 2000元/次，拒不整改或整改不及时加倍考核； |  |
|  | 投标方项目负责人或指定人员缺席或未准时参加招标方要求参加的会议。 | 200元/项.天； |  |
|  | 招标方发生紧急事件，投标方不配合招标方临时安排的应急处理工作。 | 200～2000元/次； |  |
|  | - 投标方因资源投入或管理不善等原因未按计划进度完成检修工作，影响整体进度安排的。 | - 200～1000元/项； |  |
|  | - 投标方因自备工器具准备不足导致检修延误。 | - 200～2000元/次。 |  |
| (二) | 人员管理 |  |  |
| 1 | 投标方按合同要求配备人员，人员不到岗或配备资质不合格人员。 | 200元/人.天； |  |
| 2 | 投标方人员调动和调整未经过招标方审核同意或未及时补充人员。 | 200元/人.天； |  |
| 3 | 需专业资质的作业项目，投标方或投标方工作人员无证上岗或虚假资质或持过期资质证件。 | 200元/次.人； |  |
| 4 | - 投标方有关负责人不如实汇报工作情况，或隐瞒事实真相。 | - 200～2000元/次。 |  |
| 二 | 施工管理与可靠性指标 |  |  |
| （一） | 工作纪律、生产服务管理考核 |  |  |
|  | 投标方进入生产现场人员未配戴胸卡。 | 50元/次/人； |  |
|  | 投标方工作人员上班时间饮酒者或酒后上班。 | 500元/人.次； |  |
|  | 未经有关部门批准，擅自将非本单位职工带入生产现场者。 | 处罚300元/人.次； |  |
|  | 违反规定擅自出入生产禁区；从非正常出入口出入厂区；出入不服从门卫管理、无理取闹者。 | 处罚200元/人。 |  |
| （二） | 施工过程管理考核 |  |  |
|  | 投标方现场施工中对出现的违反《电业安全工作规程》行为 。 | 100～1000元／次； |  |
|  | 因投标方原因导致施工主控项目工作未按计划工期完成。 | 延误处罚2万元/天； |  |
|  | 投标方不按要求向招标方报送施工进度计划、施工组织设计、记录、报表等相关资料. | 处罚100元/项.天； |  |
|  | 施工原始记录不在现场填写。 | 处罚100元/项.次； |  |
|  | 投标方人员未经许可进入运行区域（造成设备异常、事故者，根据招标方管理制度进行处罚）。 | 处罚100～2000元/项； |  |
|  | 因投标方原因造成施工节点延期，根据延误天数和工作的重要性进行处罚。 | 处罚100～3000元/项.天: 招标方有权委托其它单位完成，招标方发生的费用从合同款中扣除； |  |
|  | 投标方检修过程中使用不符合标准的工器具。 | 处罚100～1000元/次； |  |
| （三） | 施工质量及可靠性管理考核 |  |  |
|  | 启机后60天内，由于投标方施工质量原因，造成设备退备或停运。根据设备重要性和严重性进行处罚。 | 处罚1000～10000元/次； |  |
|  | 启机后180天内由于投标方施工质量原因，造成设备、系统退备或停运。根据严重性进行处罚。 | 处罚5～20万元/次； |  |
|  | 启机后一年内由于投标方施工的质量原因，造成设备非计划停运。根据设备恢复运行状态所需要的时间进行处罚。 | 处罚5～50万元／次，超过2次招标方向投标方索赔； |  |
|  | 不执行招标方施工质量验收制度。 | H点500～2000元/项；W点为500元/项。 |  |
|  | 项目施工竣工、30个工作日内提交给电厂完整的技术资料。 | 迟一天，扣500元。 |  |

安健环管理和文明生产考核标准

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安健环管理 |  |  |
| （一） | 安全事件、事故考核 |  |  |
|  | 发生人身死亡事故，特大、重大伤亡事故，重大机械、设备事故、重大火灾事故（合同期满后3个月内经追溯为本合同期内相关责任的仍不能免除责任）。 | 扣除所有安全文明施工保证金，并负责事故造成损失的赔偿； |  |
|  | 发生人身轻伤事故。 | 处罚500～2000元/人； |  |
|  | 发生火警。 | 处罚500～2000元/次； |  |
|  | 发生一般人为的机械、设备事故。 | 处罚5000～20000元/次； |  |
|  | 因投标方责任（误动、误碰）造成设备、系统异常。 | 处罚100～500元/次； |  |
|  | 在厂区范围内发生交通伤亡事故。 | 处罚5000～10000元/次； |  |
|  | 在厂区范围内发生一般责任交通事件。 | 处罚500元/次； |  |
|  | 发生事故后，不及时汇报或隐瞒事实真相。 | 处罚200～2000元/次； |  |
| （二） | 违章考核 |  |  |
|  | 进入生产现场不戴安全帽、未佩戴或配戴不合格的安全用品。 | 100元/次.人； |  |
|  | 发放或使用不合格劳动保护用品或未配置劳保用品。 | 处罚50元/次.人； |  |
|  | 无视安监部门、安监人员的警告，未及时消除事故隐患，根据情况的严重性进行处罚。 | 处罚100-500元/次； |  |
|  | 安排未经安全教育或安全考核不合格人员进行现场施工。 | 处罚200元/人； |  |
|  | 安排不具备特种作业资格的人员进行特种作业。 | 处罚2000元/人； |  |
|  | 发布违反有关安全生产法令、法规和规章制度的命令，违章指挥施工。 | 处罚1000元/次； |  |
|  | 招用未满十八周岁或超过六十周岁的人员进场从事高危施工作业。 | 处罚1000元/人； |  |
|  | 发生事故（包括未遂事故）后不及时组织并主持对事故进行调查、分析。 | 处罚200～1000元/次； |  |
|  | 流动电源盘无漏电保安器或漏电保安器失灵。 | 处罚100元/次； |  |
|  | 不正确使用现场检修电源箱，导致电源箱插座等损坏。 | 处罚100元/次； |  |
|  | 高空作业抛投工具、备件等物品。 | 处罚100元/次； |  |
|  | 在高处平台、孔洞边缘休息或倚坐栏杆。 | 处罚200元/次； |  |
|  | 高处作业未按规定要求系挂好安全带，或使用破损不符合要求的安全带。 | 处罚200元/次； |  |
|  | 高处作业的工器具不系保险绳、作业点临空面无防坠落措施。 | 处罚200元/次； |  |
|  | 高处作业时施工材料、工器具等放在临空面或孔洞附近。 | 处罚100元/次； |  |
|  | 高处作业使用时盛装工具不使用工具袋。 | 处罚100元/次； |  |
|  | 擅自穿越围栏、安全警戒线。 | 处罚100元/次； |  |
|  | 使用打磨机等不戴防护眼镜。 | 处罚100元/次； |  |
|  | 施工现场随意用明火取暖者。 | 处罚500元/次； |  |
|  | 在易燃、易爆或禁火区域携带火种、动用明火、穿带铁钉的鞋。 | 处罚200元/次； |  |
|  | 进入特殊区域未按要求释放静电或使用规定以外的工具。 | 处罚200元/次； |  |
|  | 易燃、易爆区域使用普通电器、电气工具（应使用防爆电器）。 | 处罚300元/次； |  |
|  | 生产现场随意放置或储存易燃易爆物品。 | 处罚500元/次； |  |
|  | 在没有可靠的技术措施和安全保障措施的状态下施工。 | 处罚1000元/次； |  |
|  | 未进行施工项目开工前安全施工条件的检查与落实。 | 处罚300元/次； |  |
|  | 把电缆桥架当梯子、平台或移作它用。 | 处罚200元/次； |  |
|  | 踩踏、损坏现场设备、管道保温、电缆槽盒等，根据情况的严重性进行处罚。 | 处罚100～500元/次； |  |
|  | 踩压小口径管道及盘柜，根据情况的严重性进行处罚。 | 处罚200～500元/次； |  |
| 二 | 文明生产考核 |  |  |
|  | 高处清理垃圾时未做任何防污染、防砸伤错施、环保措施直接抛掷，根据严重性。 | 处罚200～2000元/次； |  |
|  | 工作中不执行设备检修规程、质量工艺要求、野蛮施工，根据性质的要性进行处罚。 | 处罚100～1000元/次； |  |
|  | 工作人员未在指定的吸烟点吸烟，流动吸烟，乱扔烟头(包括责任区域现场存在烟头)，根据造成不良影响的严重性。 | 区域有烟头处罚20元/烟头； 吸烟：500/次； |  |
|  | 投标方人员进入生产现场不穿代表投标方人员身份的标志性服装。 | 处罚50元/人； |  |
|  | 在建筑物、设备上乱写、乱涂乱画等 | 处罚100元/处； |  |
|  | 未做到检修维护作业现场道路通畅。 | 处罚200元/处； |  |
|  | 检修作业未做到“三不落地”、“三无”、“三齐”、“三不乱”、“工完料尽场地清” ，根据造成不良影响的严重性。 | 处罚100～1000元/处； |  |
|  | 机动车辆的驾驶和停放不符合厂内交通规定。 | 处罚200元/车.次； |  |
|  | 投标方工作人员损坏公共设施及花草树木，根据造成不良影响的严重性。 | 处罚100～500元/次； |  |
|  | 检修后，检修区域杂物、废料、换下的备件未清理，根据脏乱程度和物品多少进行考核。 | 处罚100～1000元/处； |  |
|  | 不按指定地点堆放垃圾，任意倾倒工业及生活垃圾，根据情况的严重性进行处罚。 | 处罚100～300元/次； |  |
|  | 投标方违规的其它未列事项。 | 按招标方承包商相关管理制度执行。 |  |

# 12.投标附件

投标人应根据本技术规范数和招标人提供的资料进行施工，并遵守招标方相关的数据保密要求。

投标人必须提交下列技术文件：

12.1施工管理人员、特殊工种人员资质证书

12.2现场施工经理业绩表（含项目名称、电厂名称、机组容量、实施时间）

12.3施工技术措施方案、安全健康环境保障措施

投标人需要遵守下列数据保密要求
 12.6保密内容和范围

1.涉及到招标方具体的信息，包括提供给投标人的设备参数、工程资料等。

2.凡以直接、间接、口头或者书面形式提供涉及保密内容的行为均属泄密。

12.7 投标人的权利和义务

1.投标人应自觉维护招标方的利益，严格遵守招标方的保密规定要求。

2.投标人不得利用所掌握的工程资料等牟取私利或者作为宣传素材。

3.投标人同意并承诺，对所有的保密信息予以严格保密，在未取得招标方事先许可的情况系不披露给任何第三方机构或个人。

12.8本保密要求自合同签订后立即生效，若发现投标人违反保密要求，造成我司声誉、利益损失等后果，我司必定全力追究投标方相关的法律责任。